### 1、物质的理化常数:

| 国标编号 | 61674 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CAS号 | 121-14-2 |  |  |
| 中文名称 | 2，4-二硝基甲苯 |  |  |
| 英文名称 | 2,4-dinitrotoluene |  |  |
| 别 名 |  |  |  |
| 分子式 | C7H6N2O4；CH3C6H3(NO2)2 | 外观与性状 | 浅黄色针状结晶，有苦杏仁味 |
| 分子量 | 182.14 | 蒸汽压 | 13.33kPa/157.7℃ 闪点：207℃ |
| 熔 点 | 69.5℃ 沸点：300℃ | 溶解性 | 微溶于水、乙醇、乙醚，易溶于苯、丙酮 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)1.52；相对密度(空气=1)6.27 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 14(有毒品) | 主要用途 | 用于制造染料中间体、炸药 |

### 2、对环境的影响:

一、健康危害

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。
  健康危害：本品有引起高铁血红蛋白血症的作用。急性中毒：出现紫绀、头痛、头晕、兴奋、虚弱、恶心、呕吐、气短、倦睡，甚至神志丧失。如不及时治疗或引起死亡。本品易经皮肤吸收引起中毒。饮洒能增加机体对该品的敏感性。慢性中毒：长期作用下可有头痛、头晕、疲倦、腹痛、心悸、苍白、唇发绀、白细胞增多、贫血和黄疸等。

二、毒理学资料及环境行为

急性毒性：LD50268mg/kg(大鼠经口)
  致突变性：非按时DNA合成：大鼠经口100mg/kg。
  生殖毒性：大鼠经口最低中毒剂量(TDL0)：1050mg/kg(孕7～20天)，引起血液和淋巴系统(包括脾脏和骨髓)发育异常和迟发效应(新生鼠)。

污染来源：2，4-二硝基甲苯广泛用于有机合成，用于染料、油漆、涂料的制备，也是生产炸药的主要原料，使用2，4-二硝基甲苯的工厂排放的废水废气是主要污染源，贮运过程中的翻车、泄漏、容器破裂等事故，是又一污染源。

具有一定的化学活性，受热可分解，水体中的二硝基甲本可发生水解。被二硝基甲苯污染的水体略带苦的金属味，呈淡黄色。对水生生物有毒害作用，浓度达10mg/L时，可造成鱼类及水生物的死亡；极易燃、易爆，事故现场有苦杏仁味。有剧毒。具有致癌性。
该物质对环境有危害，在地下水中有蓄积作用。

危险特性：遇明火、高热易燃。与氧化剂混合给形成爆炸性混合物。经摩擦、震动或撞击可引起燃烧或爆炸。燃烧时产生大量烟雾。
  燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。

### 3、现场应急监测方法:

便携式气相色谱法《突发性环境污染事故应急监测与处理处置技术》万本太主编

### 4、实验室监测方法:

| 监测方法 | 来源 | 类别 |
| --- | --- | --- |
| 气相色谱法 | GB13194-91 | 水质 |
| 示波极谱法 | GB/T13901-92 | 水质 |
| 色谱法 | WS/T163-1999 | 作业场所空气 |
| 气相色谱法 | 《空气和废气监测分析方法》国家环保局编 | 空气和废气 |
| 气相色谱法； 色谱/质谱法 | 《固体废弃物试验分析评价手册》中国环境监测总站等译 | 固体废弃物 |

### 5、环境标准:

中国(TJ36-79)车间空气中有害物质的最高容许浓度 1mg/m3[皮]
中国(GHZB1-1999)地面水环境质量标准(I、II、III类水域)0.0003mg/L

### 6、应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。小收集全部被污染土壤，转移到安全地带。隔断被污染水体，防止污染扩散。立即将中毒人员转移至空气新鲜地带，清洗皮肤上的沾染物即送医院。发生火灾时，使用干粉、泡沫等灭火器灭火，并用水喷淋冷却容器壁。灭火时，应在一定的安全距离之外，以免爆炸伤人。沿地面加强通风，以驱赶残留蒸气。
  废弃物处置方法：建议用焚烧法处置。废料同碳酸氢钠、固体易燃物充分接触后焚烧，焚烧炉排出的气体要通过碱洗涤器除去有害成分。

二、防护措施

呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。
  眼睛防护：戴安全防护眼镜。
  身体防护：穿防毒物渗透工作服。
  手防护：戴橡胶手套。
  其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。及时换洗工作服。工作前后不饮酒，有温水洗澡。实行就业前和定期的体检。

三、急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。
  眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
  吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
  食入：饮足量温水，催吐，就医。

灭火方法：小火用雾状水、二氧化碳、泡沫灭火。在火场的受热情况下，可能发生爆炸，因此不可轻易接近。遇大火只好任其燃烧，或由远方装设的灭火设施用自动水龙头喷水，周围不可有人。