GNT安全数据卡

1 标识

产品名称：硝酸胍           分子式：CH6O3N4        分子量：122.09

UN №：1467       危险货物编号：22001

制造商：三明科飞精细化工有限公司

2 理化性质

熔点：214℃                 沸点（℃）：无资料

密度：1.436 g/cm3

饱和蒸气压（kPa）：无资料  分解温度（℃）：270℃

溶解性：溶于水、乙纯，微溶于丙酮，不溶于苯和己烷。

外观和性状：白色或米白色颗粒状或片状结晶/白色、流散的粉末。

主要用途：用作爆破药、炸药、双基药成份，是磺胺类药、硝基胍和胍盐的原料，也用作氧化剂、消毒剂。

3 燃烧爆炸危险性

燃烧性：爆燃点270℃（分解）

建规火险分级：甲

危险特性：具有强氧化性。受高温、明火或猛裂撞击以及与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。

稳定性：稳定

灭火方法：雾状水、二氧化碳灭火器、砂土。

燃烧（分解）产物：二氧化碳、氧化氮、水

禁忌物：还原剂、活性金属粉末、强酸、醇类、易燃或可燃物。

4 包装与储运

危险性类别：一级有机氧化剂

危险货物包装标志：11    包装类别：II

储运注意事项：储存于阴凉、通风仓间内，防止阳光直射；注意防潮和雨水浸入；保持容器密封；应与易燃、可燃物、还原剂、硫、磷、活性金属粉等分开存放，切忌混储混运；搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏；禁止震动、撞击和磨擦。

5 毒性及健康危害性

毒性：中等毒性

侵入途径：皮肤、眼睛接触；吸入和食入。

6 急救

皮肤接触：清水冲洗

眼睛接触：温水或温肥皂水冲洗

吸    入：请医生治疗。

食    入：用温水或温肥皂水洗胃，并请医生治疗。

7 防护措施

工程措施：    生产过程密封，加强通风。

呼吸系统防护：作业工人应戴口罩。

眼睛防护：    戴化学安全防护眼睛。

皮肤防护：    穿相应的防护服。

手防护：      戴防化学品手套。

其它：        工作后，淋浴更衣，保持良好的卫生习惯。

8 泄漏处理

隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质（木材、纸、油等）接触，用砂土混合，然后收集，以少量加入大量水中，调节至中性。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。