硝酸铜安全数据卡

1 标识

产品名称：硝酸铜        分子式：

UN ：1477          危险货物编号：23023

CAS号码：19004-19-4

制造商：三明科飞技术开发有限公司

2 理化性质

熔点：114.5℃                 沸点（℃）：无资料

密度：2.32g/cm3

饱和蒸气压（kPa）：无资料  分解温度（℃）：120℃

溶解性：易溶于水和乙醇，其溶液呈酸性，溶于浓氨水而成二硝酸四氨铜的络盐，加热此络盐即发生爆炸。

外观和性状：深蓝色柱状结晶/深蓝色粉末。

主要用途：用于制造较纯的氧化铜，也是制造其它铜盐、镀铜的原料；还用于制造农药；用作媒染剂，铜催化剂，助燃剂。搪瓷工业用作着色剂，还用于制漆工业，用于制造无机颜料。

3 燃烧爆炸危险性

燃烧性：与碳粉、硫黄或其它可燃性物质共热，摩擦或撞击，能引起燃烧和爆炸，燃烧时产生有带刺激性气味的有毒的过氧化氮气体。

建规火险分级：甲

危险性类别：二级无机氧化剂

危险特性：具有强氧化性。与还原剂、易燃物如碳粉、硫黄等接触或混合时受高温、明火或猛裂撞击有引起燃烧爆炸的危险。

稳定性：稳定

灭火方法：失火时，可用水、砂土、各种灭火器扑救。

燃烧（分解）产物：过氧化氮

禁忌物：还原剂、碳粉、硫黄或其它可燃性物质。

4 包装与储运

危险货物包装标志：“氧化剂”、“有毒”。

储运注意事项：用内衬聚乙烯塑料袋的铁桶包装，应贮存在阴凉、干燥的库房内。容器必须密封，注意防潮和风化。不得与可燃物、有机物共贮共运，运输过程中要防雨淋和烈日暴晒，装卸要小心轻放，防止包装破损。

Page 1/2

5 毒性及健康危害性

铜盐使人慢性中毒时，表现为神经系统机能紊乱，肝肾功能障碍，鼻中隔溃疡形成和穿孔；急性中毒时，引起恶心，呕吐，腹泻，在血浆和尿中很快出现血红蛋白，黄疸，贫血，红细胞抵抗能力下降；对皮肤有刺激作用，粉尘对眼睛有刺激，并可引起角膜溃疡。

最高允许浓度以金属铜计为：1mg/m3。

6 急救

皮肤接触：清水冲洗

眼睛接触：温水或温肥皂水冲洗

吸    入：请医生治疗。

食    入：用温水或温肥皂水洗胃，并请医生治疗。

7 防护措施

工程措施：    生产过程密封，加强通风。

呼吸系统防护：作业工人应戴口罩。

眼睛防护：    戴化学安全防护眼睛。

皮肤防护：    穿相应的防护服。

手防护：      戴防化学品手套。

其它：        工作后，淋浴更衣，保持良好的卫生习惯。

8 泄漏处理

隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质（木材、纸、油等）接触，用砂土混合，然后收集，以少量加入大量水中，调节至中性。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。

Page 2/2