### 1.物质的理化常数:

| 国标编号 | 51069 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CAS号 | 6484-52-2 |  |  |
| 中文名称 | 硝酸铵 |  |  |
| 英文名称 | ammonium nitrate |  |  |
| 别 名 | 硝铵 |  |  |
| 分子式 | NH4NO3 | 外观与性状 | 无色无臭的透明结晶或呈白色小粒状，有潮解性 |
| 分子量 | 80.05 | 沸 点 | 210℃(分解) |
| 熔 点 | 169.6℃ | 溶解性 | 易溶于水、乙醇、丙酮、氨水，不溶于乙醚 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)1.72 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 11(氧化剂) | 主要用途 | 用作分析试剂、氧化剂、致冷剂、烟火和炸药原料 |

### 2.对环境的影响:

一、健康危害

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。
  健康危害：对呼吸道、眼及皮肤有刺激性。接触后可引起恶心、呕吐、头痛、虚弱、无力和虚脱等。大量接触可引起高铁血红蛋白血症，影响血液的携氧能力，出现紫绀、头痛、头晕、虚脱，甚至死亡。口服引起剧烈腹痛、呕吐、血便、休克、全身抽搐、错迷，甚至死亡。

二、毒理学资料及环境行为

急性毒性：LD504820mg/kg(大鼠经口)
  危险特性：强氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。与可燃物粉末混合能发生激烈反应而爆炸。受强烈震动也会起爆。急剧加热时可发生爆炸。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。
  燃烧(分解)产物：氮氧化物。

### 3.现场应急监测方法:

水质快速比色管法(日本制,硝酸盐)

### 4.实验室监测方法:

比色法(EPA方法 9200)

### 5.环境标准:

前苏联(1975) 水体中有害物质最高允许浓度 2mg/L
前苏联(1978)渔业水体中有害物质最大允许浓度 1.0mg/L

### 6.应急处理处置方法:

一、泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物或金属粉末接触。小量泄漏：小心扫起，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

二、防护措施

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。
  眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
  身体防护：穿聚乙烯防毒服。
  手防护：戴橡胶手套。
  其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

三、急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量清水彻底冲洗。
  眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
  吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
  食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。灭火剂：水、雾状水。