氧化铜安全数据卡

1 标识

产品名称：氧化铜           分子式：CuO         分子量：79.55

UN №：           危险货物编号

2 理化性质

熔点：1326℃                 沸点（℃）：无资料

相对密度：6.3-6.49

溶解性：不溶于水和乙醇，溶于稀硝、氯化铵、碳酸铵和氰化钾。

外观和性状：黑色单斜晶系结晶或黑到棕色无定型结晶粉末。

主要用途：用作玻璃、搪瓷、陶瓷工业的着色剂，油漆的防皱剂，光学玻璃的磨光剂，用于制造染料，有机催化剂载体以及铜化合物，还用于人工造丝制造工业以及作油脂的脱硫剂，用作其它铜盐制造的原料，也是制造人造宝石的原料。

3 燃烧爆炸危险性

稳定性：稳定。

灭火方法：可用水，砂土和各种灭火器扑救，但要避免水溶液与易燃物接触。

禁忌物：强酸。

4 包装与储运

用内衬聚乙稀塑料袋的木桶或铁桶包装，每桶净重50Kg。

贮存于干燥的库房内，应防止受潮，与强酸及食用原料隔离存放；装卸时轻

拿轻放，防止包装破损。

5 毒性及健康危害性

- 本品粉尘在空气中含量达到0.22-14mg/m3时，工作报告-2h后会引起急性中毒，表现为头痛，无力，咽和结膜发红，恶心，肌肉痛，有时呕吐和腹泻，疲乏，体温升高，一天以后体温可恢复正常，但仍无力，头痛，眩晕，脉数加快，淋巴细胞增多。慢性中毒表现为：接触铜化合物的工人局部皮肤、头发及眼睛有时变成浅黄绿色或黑绿色，齿龈上暗红色或绛红色边。对皮肤有刺激作用，粉尘刺激眼睛，并引起角膜溃疡。

6 急救

皮肤接触：清水冲洗

眼睛接触：温水或温肥皂水冲洗

吸    入：请医生治疗。

食    入：用一定浓度的K4[Fe(CN)6]溶液洗胃，服牛奶等，并请医生治疗。

7 防护措施

工程措施：    生产过程密封，加强通风。

呼吸系统防护：作业工人应戴口罩。

眼睛防护：    戴化学安全防护眼睛。

皮肤防护：    穿相应的防护服。

手防护：      戴防化学品手套。

其它：        工作后，淋浴更衣，保持良好的卫生习惯。

8 泄漏处理

隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好口罩，穿化学防护服。勿使泄漏物与可燃物质（木材、纸、油等）接触，收集。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。