碳酸钙安全数据卡

1、物质的理化常数

国标编号:; ＣＡＳ:; 471-34-1. 中文名称:; 碳酸钙. 英文名称:; calcium carbonate. 别 名:. 分子式:; CaCO3; 分子量:; 100.09. 熔 点:; 825. 密 度:; 2.70-2.95. 蒸汽压:; 无意义. 溶解性:; 不溶于水，溶于酸。. 稳定性:. 外观与性状:; 无臭、无味的白色粉末或无色结晶。. 危险标记:. 用 途:; 用于制水泥、陶瓷、石灰、钙盐、牙膏、染料、颜料、矿泉水、人造石、油灰、中和剂、催化剂、填料、医药品等。.

第一部分：化学品名称. 化学品中文名称：; 碳酸钙. 化学品英文名称：; calcium carbonate. 中文名称2：. 英文名称2：. 技术说明书编码：; 1338. CAS No.：; 471-34-1. 分子式：; CaCO3. 分子量：; 100.09. 第二部分：成分/组成信息. 有害物成分; 含量; CAS No.. 碳酸钙; 471-34-1.. 第三部分：危险性概述. 危险性类别：. 侵入途径：. 健康危害：; 从事开采加工的工人常出现上呼吸道炎症、支气管炎，可伴有肺气肿。Ｘ线胸片上出现淋巴结钙化，肺纹理增强。 作业工人患尘肺主要与本品中所含有二氧化硅杂质有关。. 环境危害：. 燃爆危险：; 本品不燃。. 第四部分：急救措施. 皮肤接触：; 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。. 眼睛接触：; 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。. 吸入：; 脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。. 食入：; 饮足量温水，催吐。就医。. 第五部分：消防措施. 危险特性：; 未有特殊的燃烧爆炸特性。. 有害燃烧产物：; 自然分解产物未知。. 灭火方法：; 尽可能将容器从火场移至空旷处。. 第六部分：泄漏应急处理. 应急处理：; 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿一般作业工作服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。. 第七部分：操作处置与储存. 操作注意事项：; 密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜。避免产生粉尘。避免与酸类接触。. 储存注意事项：; 应与酸类分开存放。. 第八部分：接触控制/个体防护. 职业接触限值. 中国MAC(mg/m3)：; 未制定标准. 前苏联MAC(mg/m3)：; 6. TLVTN：; 10mg/m3. TLVWN：; 未制定标准. 监测方法：. 工程控制：; 密闭操作，注意通风。. 呼吸系统防护：; 空气中粉尘浓度较高时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。. 眼睛防护：; 戴化学安全防护眼镜。. 身体防护：; 穿一般作业防护服。. 手防护：; 戴一般作业防护手套。. 其他防护：; 及时换洗工作服。注意个人清洁卫生。. 第九部分：理化特性. 主要成分：; 纯品. 外观与性状：; 无臭、无味的白色粉末或无色结晶。. pH：. 熔点(℃)：; 825(分解). 沸点(℃)：; 无资料. 相对密度(水=1)：; 2.70-2.95. 相对蒸气密度(空气=1)：; 无资料. 饱和蒸气压(kPa)：; 无资料. 燃烧热(kJ/mol)：; 无意义. 临界温度(℃)：; 无意义. 临界压力(MPa)：; 无意义. 辛醇/水分配系数的对数值：; 无资料. 闪点(℃)：; 无意义. 引燃温度(℃)：; 无意义. 爆炸上限%(V/V)：; 无意义. 爆炸下限%(V/V)：; 无意义. 溶解性：; 不溶于水，溶于酸。. 主要用途：; 用于制水泥、陶瓷、石灰、钙盐、牙膏、染料、颜料、矿泉水、人造石、油灰、中和剂、催化剂、填料、医药品等。. 其它理化性质：. 第十部分：稳定性和反应活性. 稳定性：. 禁配物：; 强酸。. 避免接触的条件：. 聚合危害：. 分解产物：. 第十一部分：毒理学资料. 急性毒性：; LD50：无资料 LC50：无资料. 亚急性和慢性毒性：. 刺激性：. 致敏性：. 致突变性：. 致畸性：. 致癌性：. 第十二部分：生态学资料. 生态毒理毒性：. 生物降解性：. 非生物降解性：. 生物富集或生物积累性：. 其它有害作用：; 无资料。. 第十三部分：废弃处置. 废弃物性质：. 废弃处置方法：; 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。. 废弃注意事项：. 第十四部分：运输信息. 危险货物编号：; 无资料. UN编号：; 无资料. 包装标志：. 包装类别：; Z01. 包装方法：; 无资料。. 运输注意事项：; 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类等混装混运。. 第十五部分：法规信息. 法规信息; 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；车间空气中石灰石粉尘卫生标准 (GB 16226-1996)，规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。. 第十六部分：其他信息. 参考文献：. 填表部门：. 数据审核单位：. 修改说明：. 其他信息：.